OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd UTV wraz z osprzętem

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 (jednej) sztuki terenowego pojazdu użytkowego UTV z homologacją fabryczną jako ciągnik.

| L.p. | Szczegółowy opis pojazdu |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Rok produkcji: 2022 (UTV fabrycznie nowe) |
| 2 | Rodzaj silnika: czterosuwowy |
| 3 | Pojemność nie mniej niż 895 ccm |
| 4 | Zapłon iskrowy |
| 5 | Chłodzenie cieczą, wentylator |
| 6 | Moc nie mniej niż 65 KM (wpisane do świadectwa homologacji) |
| 7 | Zasilanie elektroniczny wtrysk paliwa |
| 8 | Napęd 4×4/2×4 lub równoważny |
| 9 | V-max: nie mniej niż 55km/h |
| 10 | Skrzynia biegów automatyczna |
| 11 | Blokada przedniego dyferencjału |
| 12 | Zawieszenie przednie podwójny wahacz |
| 13 | Zawieszenie tylne podwójny wahacz stabilizator |
| 14 | Skok zawieszenia nie mniej niż 25 cm |
| 15 | Hamulce przednie |
| 16 | Hamulce tylne |
| 17 | Felgi aluminiowe |
| 18 | Długość całkowita nie mniej niż 300 cm |
| 19 | Szerokość całkowita nie mniej niż 150 cm |
| 20 | Wysokość całkowita nie mniej niż 190 cm |
| 21 | Prześwit nie mniej niż 30 cm |
| 22 | Rozstaw osi nie mniej niż 200 cm |
| 23 | Zbiornik paliwa nie mniej niż: 40L |
| 24 | Liczba miejsc siedzących: 3 |
| 25 | Moc holowania nie mniej niż 950 kg |
| 26 | Wspomaganie kierownicy |
| 27 | Paka – obciążenie nie mniej niż 450 kg |
| 28 | Homologacja |
| 29 | Max. Masa całkowita pojazdu wraz z przyczepą nie mniej niż 1200kg |
| 30 | Max. Masa ciągnionej przyczepy nie mniej niż 950kg |
| 31 | Wyciągarka 4500 Lb z liną syntetyczną i sterowana pilotem |
| 32 | pas 3 m, 2 szekle 7/8 6T, zblocze 8 T, rękawiczki, pokrowiec - torba |
| 33 | Okleina odblaskowy pas wzdłuż o szerokości 10cm umieszczony po obwodzie pojazdu, na drzwiach napis „WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW” umieszczony po obu stronach pojazdu |
| 34 | Oświetlenie LED przodu i paki z oddzielnym sterowaniem |
| 35 | Drzwi przezroczyste |
| 36 | Przednia szyba szklana |
| 37 | Wycieraczka |
| 38 | Tylni panel szklany |
| 39 | Dach |
| 40 | Ogrzewanie |
| 41 | Hak holowniczy |
| 42 | Gwarancja na pojazd 24 miesiące |
| 43 | Ubezpieczenie (OC) pojazdu na rok od daty sprzedaży |
| 44 | Oryginalne fabryczne świadectwo homologacji pojazdu |