Załącznik nr 1 do formularza oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

„Remont pomieszczeń biurowych oznaczonych nr 500,501 i 502 z przystosowaniem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowanych na V piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury- Placówki Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38”.

- Parametry techniczne pomieszczeń:

- pokój biurowy nr 500

powierzchnia użytkowa - 15,10 m2, wysokość h= 2,95 m.b.

- pokój biurowy nr 501

powierzchnia użytkowa - 10,60 m2, wysokość h = 2,95 m.b.

- pokój biurowy nr 502

powierzchnia użytkowa -  14,60 m2 , wysokość h = 2,95 m.b.

Szczegółowe pomiary pomieszczeń zawiera rzut V piętra inwentaryzacji arch. pomieszczeń – stanowiący załącznik nr 1a) do OPZ.+ przedmiar robót – załącznik 1b);

- Wykaz robót remontowych do wykonania:

- demontaż z okien w trzech pokojach osłony Wertykale i zabezpieczenie jej do ponownego montażu po remoncie,

- zdjęcie starej wykładziny dywanowej w trzech pokojach biurowych,

- wykucie z murów ościeżnic stalowych wraz z drzwiami wejściowymi we wszystkich trzech pokojach oraz jedne drzwi przechodnie wew. pomiędzy pokojami  ( 4 szt.),

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych z S-80 na S-90 i zamontowanie:              a) w pokoju nr 500 nowych ościeżnic  ze skrzydłami drzwiowymi pełnymi  przeciwpożarowymi EI60 w kolorze białym o wymiarach w świetle ościeżnic  h-200 x s-90 (cm) i z zamontowanym zamkiem do drzwi typu Yale ( kpl.3 klucze);                          b) w pokojach nr 501 i 502 oraz wew. pomiędzy pokojami 500 i 501- nowych ościeżnic ze skrzydłami drzwiowymi pełnymi ( 3 szt.)  o wymiarach w świetle ościeżnicy 200 x 90 (cm) i zamontowanym zamkiem do drzwi typu Yale (kpl. 3 klucze);

- zamontowanie narożników osłonowych z kątownika aluminium h-1,50 m.b. zabezpieczających ścianę w otworze drzwiowym do pokoju nr 500 od strony korytarza  (szt. 2 narożniki);

- wylanie warstwy wyrównującej z masy samopoziomującej na posadzkach w trzech pomieszczeniach, przygotowanie podłoża pod ułożenie paneli winylowych (szlifowanie), oraz zniwelowanie poziomu wysokości posadzki  wew. pomieszczenia  z posadzką korytarza, ułożenie podkładu izolacyjnego – wyciszającego,

- zakup i ułożenie posadzki z paneli winylowych wraz z oblistwowaniem. Panele powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności  o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporne na ścieranie, oddziaływanie nóżek mebli i kółek od krzeseł – (wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym np. imitacja deski jasny dąb).

- uzupełnienie warstwy tynku na ścianach we wnęce po zdemontowanej szafie wnękowej w pokoju nr 500 i wnęki od korytarza przy pokoju nr 501; przetarcie wewnętrzne podłoża z tynku gipsem szpachlowym wykonywane ręcznie na ścianach wnęki.

- Gipsowanie szpachlą i przetarcie wygładzające (szlifowanie) podłoża pod malowanie powierzchni poziomych (sufity) oraz powierzchni pionowych (ściany);

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów kolor biały i ścian - farbą wysokiej jakości, wodorozcieńczalną, odporną na ścieranie, w kolorze  jasny beż.

- montaż w istniejącej wnęce pokoju nr 500 szafy z drzwiami dwuskrzydłowych z meblowej płyty wiórowej kolor jasny orzech wymiary w świetle h-200 x s- 90 (cm) , w jednej połowie szafy cztery półki, w drugiej wieszak na ubrania. Nadstawka 60 x 90 (cm) z jedną półka wew.  W skrzydłach drzwiowych szafy i nadstawki zamontowane zamki;  oraz przy pokoju 501 montaż w istniejącej wnęce korytarza szafy z drzwiami dwuskrzydłowymi z meblowej płyty wiórowej kolor jasny orzech - wymiary w świetle h-160 x s-120 (cm) wewnątrz trzy półki, z nadstawką 60 x 120 (cm) bez półki wew., z zamontowanymi zamkami w skrzydle drzwiowym szafy i nadstawki.

- sprzątanie pomieszczeń biurowych po wykonaniu prac remontowych; wywiezienie                  i utylizacja materiałów z rozbiórki.